Condensatori elettrici

Elemento circuitale passivo che accumula cariche elettriche se sottoposto ad una differenza di potenziale.

I condensatori sono formati da due armatura parallele distanziate da una sostanza isolante o dielettrico al fine di aumentarne la capacità di accumulare cariche elettriche.

Un condensatore è caratterizzato dalla capacità elettrica, grandezza che quantifica quanta carica esso possa accumulare. Se ai capi del condensatore viene applicata una differenza di potenziale, la carica che esso accumula è proporzionale alla capacità C e alla differenza di potenziale ∆V

Q=C*∆V

La capacità si misura in Farad.

Le capacità in commercio possono essere in:

mF= 10-3F  milliFarad

uF= 10-6F   microFarad

nF= 10-9F   nanoFarad

pF= 10-12F   picoFarad

Le armature si caricheranno con carica uguale ma opposta l’una rispetto l’altra

Simbolo circuitale

La carica del condensatori non è lineare nel tempo ma segue un andamento esponenziale asintotico.

Una volta che il condensatore si è caricato del tutto e se la d.d.p ai suoi capi è la stessa della batteria, esso funge da interruttore aperto e non passa più corrente perché non c’è d.d.p. tra il condensatore e la batteria. Può capitare che la d.d.p. ai capi del condensatore sia minore della alimentazione. In questo caso, la corrente continua a passare.

Se si toglie la batteria e si cortocircuita, il condensatore si scarica facendo passare la corrente all’incontrario

Il tempo di carica e scarica del condensatore dipende sia dalla capacità dello stesso che dalla resistenza del resistore in serie. A tal fine, definiamo la costante di tempo τ=RC che si misura in secondi; il tempo di carica uguale a quello di scarica è circa 5*τ. Es:

C=220uF

R=10 K

τ=200*10-6*10*1000=2s

I condensatori sono caratterizzati anche da:

- Tolleranza nominale di fabbricazione

- Tensione di lavoro, tensione massima applicabile senza corromperne le caratteristiche

- Resistenza di isolamento, tiene conto delle perdite di corrente che si possono avere a causa del dielettrico

- Temperatura di lavoro

Caratteristiche costruttive dei condensatori

I condensatori possono essere:

- A capacità fissa, se la capacità elettrica non cambia

- A capacità variabile se la capacità elettrica varia in base alla variazione di parametri geometrici

Tecnologie costruttive:

Condensatori a film plastico metallizzato: le armature sono di materiale plastico; sono utilizzati a basse frequenze e hanno piccola capacità elettrica 0.01 uF – 0.5 uF

Condensatori ceramici: hanno un elevata costante dielettrica e possono quindi essere realizzati in piccole dimensioni pur conservando una buona capacità elettrica

Condensatori elettrolitici: sono caratterizzati da una elevata capacità che va da 0.25 uF a 15000 uF e possono lavorare ad alte tensioni, fino a 600 V. A differenza degli altri condensatori sono polari nel senso che non si può invertire il segno dell’alimentazione.

Classificazione dei condensatori

### Classe 1

I condensatori appartenenti a questa classe presentano:

- alta stabilità della capacità, sia a lungo termine che nei confronti di variazioni di temperatura e tensione applicata

- un basso fattore di dissipazione anche a frequenze elevate (dell'ordine dello 0,1%)

- un coefficiente di temperatura (positivo o negativo) lineare

- alta resistenza di isolamento, possibilità di funzionamento anche a tensioni relativamente elevate

- tolleranza indicativamente dell'ordine del 5% o migliore.

- capacità fino a 10 nF

- costo ridotto ed ampia disponibilità sul mercato

Sono utilizzati dove è richiesta precisione e stabilità (filtri e oscillatori), anche a frequenza elevata.

### Classe 2

I condensatori appartenenti a questa classe presentano:

- capacità elevata in rapporto alle dimensioni

- un legame tra capacità e temperatura non lineare

- tolleranza indicativamente dell'ordine del 10%

- capacità fino a 10 µF e oltre

- un fattore di dissipazione dell'ordine del 2.5%

- un costo molto basso ed ampia disponibilità sul mercato

Sono utilizzati quando occorrono alte capacità in piccoli volumi, qualora la riduzione della stabilità e della precisione siano tollerabili. Esempi tipici includono i condensatori di disaccoppiamento delle alimentazioni, per la riduzione dei disturbi a radiofrequenza, per la sicurezza.

### Classe 3

I condensatori appartenenti a questa classe presentano caratteristiche analoghe alla precedente:

- un ulteriore incremento della capacità a parità di dimensione

- tolleranza del 20% o più, spesso asimmetrica (per esempio - 20% → + 80%)

- fattore di dissipazione del 5%

Gli usi sono analoghi a quelli della classe 2 nei casi in cui sono richieste caratteristiche elettriche ancora meno stringenti.

Capacità di un condensatore

La capacità di un condensatore dipende da diversi fattori. I principali sono:

- Forma

- Costante dielettrica del mezzo

In base alla forma, i condensatori sono classificati in:

- Piani (a facce piane e parallele)

- Cilindrici  (a facce cilindriche e parallele)

- Sferici (a facce sferiche e parallele)

Sia ε la costante dielettrica assoluta del mezzo , ε=εrε0 dove εr è la costante dielettrica relativa e ε0 la costante dielettrica assoluta del vuoto = 8.854*10-12 F/m

Formule delle capacità:

| Forma | Formula capacità |
| --- | --- |
| Piani | C=εSd S è la superficie delle armature, d la loro distanza |
| Cilindrici | C=2πεLlnba L è l’altezza del cilindro, a è il raggio dell’armatura interna e b il raggio dell’armatura esterna |
| Sferici | C=4πεa*bb-a a è il raggio dell’armatura interna e b è il raggio dell’armatura esterna |

L’energia accumulata da un condensatore sottoposto ad una d.d.p. V, dopo un determinato tempo t è:

Ut=C*v(t)2

Viene misurata tramite multimetro ma, quella nominale è scritta anche sul dispositivo stesso. Se il condensatore è abbastanza grande, allora la capacità è scritta per intero, altrimenti vengono riportate le due cifre significative e il numero di zeri. Es:

Vicino al numero compare anche una lettera che indica la tolleranza

- B  +/- 0,10%.

- C  +/- 0,25%.

- D  +/- 0,5%.

- E  +/- 0,5%. È un duplicato del codice D.

- F  +/- 1%.

- G  +/- 2%.

- H  +/- 3%.

- J  +/- 5%.

- K  +/- 10%.

- M  +/- 20%.

- N +/- 0,05%.

- P da 100%, a 0%.

- Z da +80%, a -20%.

Collegamenti tra condensatori

Due o più condensatori sono collegati in serie se si caricano con la stessa carica elettrica. La capacità equivalente è data dal reciproco della somma dei reciproci:

Ceq=11C1+1C2+1C3+…..

Due o più condensatori sono collegati in parallelo se ai loro capi c’è la stessa d.d.p. La capacità equivalente è la somma delle capacità

Ceq=C1+C2+C3+…..